Princip rada

LITTLE I BIG

ENDIAN-a

By Cane612

NAPOMENA tackama sam odvojio brojeve da bi ste lakse razumeli to nemojte raditi na kolokfijumu :D ne garantujem tacnost

Mi Endianima treba da prikazemo upis u datu memoriju kako ce se to fizicki(logicki)upisati

Pre nego sto pocnemo drage kolege trebamo definisati sta je BIG a sa Little endian

BIG-ENDIAN(most significant) znaci da treba da redjamo u memoriju od najvecih ka najmanjim bitovima

LITTLE-ENDIAN(at least significant) znaci da treba da redjamo u memoriju od najmanjih ka najvecim bitovima

Da vas podsetim BIT je jedno prazno mesto u memoriji koji ima vrednost 0(nema struje primenom u praksi racunara) ili 1(ima struje primenom u praksi racunara)

1 BAJT ima 8 bitova odnosno 8 praznih mesta u memoriji poredjana jedna uz drugu od koji svaki od njih ima (misli se na bitove) ima vrednost 0 ili 1!

Krecemo sa ZADACIMA :D dakle

1. Neka je data 32 bitna heksadecimalna vrednost 0x 12345678. Prikazati kako ce u memoriji racunara pocev od adrese 0x 00 ova vrednost biti upisana ako se koristi

A) big endian

B) little endian

Nacin skladistenja bajtova(odnostno 8 bitova)

ZAPAMTITE U TEKSTU ZADATKA VAM SVE PISE

Data vam je 32 bitna heksadecimalna vrednost

0x(oznacava samo da se radi o heksadecimalnoj vrednosti 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

12345678(to je ustvari ta 32 – bitna heksadecimalna vrednost)

1(16)=0001(2), 2(16)=0010(2), 3(16)=0011(2), 4(16)=0100(2), 5(16)=0101(2), 6(16)=0110(2) , 7(16)=0111(2), 8(16)=1000(2)

kada poredjamo ove brojeve dobijamo

0001.0010.0011.0100.0101.0110.0111.1000 I sad izbrojite nule I jedinice XD

(1.2.3.4.5.6.7.8) stavio sam tacke da bi ste lakse izbrojali brojeve :D

dobicete broj 32 !!! :D

znaci to vam je definisano u tekstu!!!

Sada ADRESE … adrese mogu biti zapisane heksadecimalno kao sto vidite gore 0x(to je onaj znak za heksadecimalno)

I u zadtku nam je naglaseno da pocinjemo od adrese 00(cita se nula, nula(00000000 binarno prestavljena adresa) a ne nula jer je to ipak heksadecimalna vrednost adrese,) sledeca adresa je 01(nula , jedan(00000001 (ovako bi glasila adresa u binarnom). Oni vam mogu kazati da pocinje od adrese 29(ne dvadeset devet nego dva,devet(binarno (00101001 to bi bila adresa binarno) sledeca adresa bi bila 210(dva, deset(ali caka je u tome sto u heksadecimalnom ne postoji broj 10 nego morate pisati A) znaci nije 2 10 nego 2A adresa sledeceg bajta!!!

I jos morate znati nacin skladistenja !!! da li se skladisti u bajtovima ili u memoriskim lokacijama velicine 2 bajta , ili 8 bita(8 bita = 1 bajt samo da vas zbune :D)ili cak 4 biti

Ali da se vratimo na zadatak :D

Adrese                         00 	01	02	03

Little endian  		78	56	34	12

Big Endian                   12	34	56	78

Ja cu vam uraditi I binarno I heksadecimalno da bi ste lakse razumeli ali vi na kontrolnom radite samo Heksadecimalno  nema potrebe za mucenjem :D

Imamo vrednost 12345678  receno nam je da skladistimo u bajtovima(ako bi vam rekli da smestate u bitovima velicine memorije 1 bajt) onda morate pretvarati kao ja !!! (bice vam definisano jasno u zadatku ne brinite)

To znaci da u adresi 00 moze biti broj koji kad se prevede u binarno  zauzima 8 mesta(bita)

Posto je heksadecimalna vrednost onda 12 kada se prevede u binarno(00010010) taman stane u 8 bita odnosno 1 bajt  znaci stavljamo u 00 adresu jedinicu I dvojku

Sledeca adresa 01 posle toga 02 I poslednja 03

0001.0010.0011.0100.0101.0110.0111.1000(12345678)

Big- endian (sa leve na desno prostim jezikom)

redjamo u memoriju od najvecih ka najmanjim bitovima znaci 00010010(8 bita=1 bajt ovime sam hteo da dokazem da dva heksadecimalna broja staju u jeda bajt) kada se ovo prevede u heksadecimalno dobije se 12(16)

Pa idemo sledeci korak uzimamo 00110100 odnosno 34 u sledecu adresu smestamo 01

Pa opet 56 = 01010110 smestate na sledecu adresu 02

I na kraju 78 = 01111000 smestate na 03

Sad bi ste trebali da razumete zasto kada idete little endianom ne stoji 87 nego 78 na prvoj adresi

Little-Endian (sa desne na levo)

0001.0010.0011.0100.0101.0110.0111.1000 (12345678)

U 00 smestamo 0111100 odnosno 78(16) dalje  01010110 odnosno 56 (16)  smetamo u adresu 01, pa opet 0011.0100 odnosno 34  smestamo u sledecu adresu 02 I na kraju 12 = 00010010 smesta se u poslednju adresu 03.

Adrese                         00 	01	02	03

Little endian  		78	56	34	12

Big Endian                   12	34	56	78

Kada bi bilo da smestate u binarnom obliku a ne u heksadecimalnom bilo bi ovakva tablica !!!

Adrese                         00 		01		02		03

Little endian  		0111.1000	0101.0110	0011.0100	0001.0010

Big Endian                  0001.0010 	0011.0100	0101.0110	0111.1000

0001.0010.0011.0100.0101.0110.0111.1000(12345678)

OVO JE JEDAN od primera !!! takodje moze da vam da I 64 bitnu vrednost ali bi onda bilo

Na primer (0123.4567.89AB.CDEF ili FFFA.AAB1.2543.2564)(znaci duplo a takodje bi duplo bilo I adresa 00,01,02,03,04,05,06,07.

Takodje moze da vam da 2 bajta memoriju pa bi ste onda ubacivali po 4 broja !!!na dve adrese

Adrese                         00 		01

Little endian  		5678		1234

Big Endian                   1234		5678

Nemogu ti ja krato pa to ti je :D ali nadam se da je jasno!!!! PROSTIJE OD OVOGA NE MOZE BITI XD